瓮安县吉德矿业有限公司果水硫铁矿

25万t/a（新建）项目

- 环境影响报告书简本

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

- 证 书 编 号 ：国 环 评 证  甲  字 第   3105号

- 二0一三年十二月

瓮安县吉德矿业有限公司果水硫铁矿项目环境影响报告书

(公示简本)

瓮安县吉德矿业有限公司果水硫铁矿设计生产能力25万t/a，建设地点位于瓮安县中坪镇，开发利用方案设计可采储量774.2万t，服务年限34.4a，其中一采区服务年限22.8a。矿井建设总工期约为36个月，项目工程总投资7876.63万元。目前本项目环评报告书已由中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制完成，该报告书简本现已公示，供关心本项目建设的公众参阅。

如社会各界和广大群众对项目的建设或相关环境问题有意见和建议，可通过电子邮件、电话、传真或书信等将您对本报告书简本及环评工作的意见和建议告知我们。

评价单位：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

单位地址：重庆市渝中区长江二路

联系电话：023-68725603

E-mail：7643108@qq.com

公告有效期限：本公告公布之日起10个工作日内

# 1、建设项目基本情况

## 1.1建设项目名称及建设单位

（1）项目名称：瓮安县吉德矿业有限公司果水硫铁矿；

（2）建设规模：25万t/a；

（3）建设地点：贵州省瓮安县中坪镇；

（4）建设性质：新建；

（5）产品方案：矿井所产硫铁矿石主要销售至贵定县迎鑫矿产品加工厂。

## 1.2工程简况

根据瓮安县发展和改革局文件（瓮发改【2012】157号）“关于贵州省瓮安县果水硫铁矿项目前期工作的批复”，同意了瓮安县吉德矿业有限公司果水硫铁矿开展项目前期工作。

贵州省国土资源厅下发了“关于划定贵州省瓮安县果水硫铁矿矿区范围的通知”（黔国土资矿管函[2013]66号），矿区面积5.0469km2，开采深度+1215-550m标高。矿区位于瓮安县西部，行政区划属瓮安县中坪镇、建中镇和白沙乡三个乡镇所管辖。地理坐标为：东经107°13′45″至107°17′00″，北纬27°04′00″至27°07′00″。

根据贵州省国土资源厅文件“关于《贵州省瓮安县果水硫铁矿资源储量类型确定报告》矿产资源储量评审备案证明”，果水硫铁矿资源储量为1286.88万吨，开发利用方案设计可采储量774.2万t，服务年限34.4a，其中一采区服务年限22.8a。矿井建设总工期约为36个月，项目工程总投资7876.63万元。根据开发利用方案，前期只开采一采区的资源量，后期再开采二、三采区。开发利用方案只对前期开采的工业场地、废石堆场等相关地面设施进行了设计，后期需另外选址重新建设工业场地和废石堆场。由于开发利用方案并未对后期开采的相关场地进行设计，故本次评价只针对前期开采一采区进行，后期开采二、三采区时需重新编制环评文件。

矿井采用斜井开拓方式，井下采用崩落法采矿，在采场内留设规则矿柱，采场走向端部留设连续间柱，倾向留连续顶柱。矿房爆破的矿石在切割平巷内用电耙耙到矿场底部，再经矿场底部溜至下部漏斗内，经放矿闸门装入装车平巷内的矿车运到地面。

果水硫铁矿地面设施包括工业场地、炸药库、废石堆场等。项目总占地为4.91hm2，全部为新增占地，项目新增占地范围内无基本农田分布，不涉及占地搬迁。

矿井所产硫铁矿石主要销售至贵定县迎鑫矿产品加工厂。

本矿通风方式为抽出式，通风系统为中央并列抽出式分区通风。

矿井生活水源主要引自工业场地东北侧2.4km的白茨湾水库，矿井生产用水由处理后的矿井水补充，处理后的矿井水部分提升至高位生产水池，用于生产用水。

矿方拟采用KRS-10W型循环式热泵热水机组对全矿进行热水供应，该机组额定功率8.6kW，出水量可达9.4m3/h，出水温度可在30~60℃之间调节，能够满足本矿井洗浴用水要求。

矿井设计采用双回路电源供电，电源双回路引自10kV中坪开关站不同母线。矿井年耗电9854500kwh，综合电耗为22.85kW.h/t矿。

矿井在籍总人数429人，出勤人数240人，其中：生产人数294人；服务人员12人；其他人员5人。矿井设计年工作日为330d，井下工人按“四•六”工作制；地面工人及其他人员按“四•六”工作制；矿井全员效率为2.49t/工日。

本项目环保基本建设总投资为500.7万元，占项目建设总投资7868.63万元的6.36%。

## 1.3项目环境影响结论

### 1.3.1生态环境

1）生态环境现状

评价区属中山地区，土壤主要为三叠系砂页岩发育的黄壤，评价区内土壤侵蚀模数平均为1724t/（km2.a），为轻度水土流失区。在整个生态系统中，林地植被面积比例最大，农业植被面积次之，目前区域生态系统基本稳定，环境质量整体较好。

2）施工期生态影响

本项目属新建工程，项目总占地面积4.91hm2，全部为新增占地，占地类型主要为旱地、草地和林地，矿井占地及破坏的农田、自然植被的植物种类数量相对较小，对区域内生态环境产生不利影响较小。矿井应尽快完成场地地面硬化和绿化工程。

3）运营期生态环境影响及保护措施

（1）本矿开发后区域生物量的减少程度对评价区生态系统稳定性的影响是可以承受的，对矿区生态环境的总体异质化程度影响较小，基本不会改变井田区域内现有土地利用系统。受沉陷影响的农田和草地大部分可通过复垦和生态修复来恢复其原有生产力，地表沉陷对矿区生态环境异质性影响较小。

（2）地表沉陷对地形地貌的影响

全井田开采后最大下沉值约为776.70mm，地表移动变形影响范围约302.2hm2；由于本井田地处山区，相对高差较大，预计本矿开采造成的地表沉陷表现形式，主要还是以地表裂缝、局部塌陷、崩塌和滑坡等现象为主，不会像平原地区那样形成大面积明显的下沉盆地，地表也不会形成大面积的积水区。地表沉陷对区域地表形态和自然景观的影响主要表现在采空区边界上山的局部区域范围内。

（3）地表沉陷对地面设施的影响和保护措施

评价范围内涉及到15个居民点，共计144户，576人，全井田开采后，出口槽、大湾槽（公路以北）、大山头居民点受矿井开采受到I~II级破坏，评价要求采取加强观测、维修加固措施。其余居民点位于沉陷影响范围外，不受地表沉陷影响。

由于井下开采的不确定因素，环评要求加强对位于村寨保护矿柱边缘的居民点的观测，必要时对村寨房屋及建筑采取维修加固处理等措施。

（4）地表沉陷对场地及地面设施的影响

设计已针对工业场地、井田边界预留了保护矿柱，废石堆场、炸药库均位于开采沉陷范围以外，地表沉陷对其影响很小。

（5）地表水保护措施

观音洞河位于井田外北侧，评价范围内长约1.2km，根据地表沉陷等值线图可以看出，观音洞河位于开采沉陷范围外，且距离较远，受沉陷影响很小，发生漏失的可能性很小。

矿井井田内“V”型冲沟较发育，水流量随季节变化大，枯季流量较小或干枯，支流天然落差较大，井田开采对支流的漏失可能性较小。

（6）公路保护措施

由于开采设计方案已针对建中~中坪公路（县道）留设了保护矿柱，不受地表沉陷影响。但由于地处山区，地表沉陷造成的地质灾害可能会间接的影响到该公路的安全，评价要求沿该公路临山一侧种植乔木、灌木等，防止落石等对公路行车安全造成影响，同时加强对建中~中坪公路的巡视，以便及时进行修补和警示。

广泛分布于评价范围内的乡村道路，多依山而建，井下开采诱发陡坎陡坡的滑坡、崩塌等容易造成道路被毁，阻碍交通，影响行人出行，矿方应该引起注意，随沉随填保证乡村公路正常使用。建议以后乡村道路改造时，采用简易沥青路面，减少采矿对乡村道路路面的影响。

（7）地表沉陷对耕地、林地的破坏及生态综合整治措施

①地表沉陷对耕地、林地的破坏情况

果水硫铁矿首采区开采后耕地沉陷总面积212.5hm2，耕地轻度破坏面积38.15hm2，中度破坏面积17.61hm2，重度破坏面积2.94hm2。

果水硫铁矿全井田开采后耕地沉陷总面积302.2hm2，耕地轻度破坏面积47.26hm2，中度破坏面积21.81hm2，重度破坏面积3.63hm2。

地表沉陷对局部地区的林地影响较大，但是由于矿井井田地处丘陵，不会发生大规模、大面积的塌陷、地裂缝、滑坡和崩塌等地质灾害，因此，地表沉陷对林地影响范围及程度是有限的。

②土地复垦计划

沉陷区土地复垦应以人工复垦为主，机械为辅，耕地以工程复垦为主，山林、植被以生态恢复为主。受轻度影响的耕地一般可继续使用；受中度影响的土地需经过平整复垦或梯田式复垦来恢复其生产力；受重度破坏的土地，将完全丧失生产力，要求由业主进行经济补偿。

③基本农田恢复与补偿

受沉陷影响的基本农田按照《贵州省基本农田保护条例》的要求，进行整治、复耕，无法达到基本农田要求的，按照国家、地方规定，采取货币补偿方式，由当地国土部门从其他地方开垦或者其他耕地中划入同等面积和质量耕地作为基本农田，并改善其耕作条件，达到基本农田的耕作要求。

④生态恢复及补偿资金

沉陷区土地复垦和生态综合整治工作，具体可交由瓮安县土地和林业部门进行组织实施。

### 1.3.2地表水环境

1）地表水环境质量现状

评价区内主要河流为观音洞河，矿井处理后的污废水经约1200m排污管道自流排入观音洞河。评价在观音洞河及其支流上共设置了4个监测断面，监测结果表明，各监测断面各监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求（SS、Fe、Mn无环境标准）。

2）施工期地表水环境影响及其治理措施

评价要求在施工过程中，必须先行建设矿井水处理站、生活污水处理站和排污管道，施工污水处理后可作为施工场地防尘洒水和附近耕地农灌，尽量不外排；场地最低处设置沉淀池，收集场地冲刷水，沉淀处理后可回用于施工用水。采取以上措施后，施工过程中污废水对环境的影响将很小。

3）运营期地表水环境影响及其治理措施

矿井正常涌水量为3322m3/dh，最大涌水量为10995m3/d，评价提出的矿井水处理站处理工艺为：“调节池+中和+混凝沉淀+二级曝气+二级锰砂过滤+污泥压滤+部分消毒”；处理规模按最大涌水量设计达到460m3/h；处理后的矿井水292.39m3/d用于井下防尘、地面生产系统防尘用水、绿化用水、道路洒水，矿井水复用率可达8.80%；其余部分水质优于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661―2012）（Fe执行《贵州省环境污染物排放标准》）后排放。

矿井生活污水产生量约102.79m3/d，采用“调节+格栅+曝气生物滤池+除磷反应池+沉淀池+污泥干化”生活污水处理装置进行处理，处理能力为5m3/h（120m3/d）。处理后的污废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经1200m排污管道自流排放至观音洞河。

地表水预测结果表明，矿井污废水正常排放情况下，对观音洞河水质影响较小；非正常排放下，会使观音洞河水质产生一定污染，但总体污染影响较轻；环评要求矿井污废水处理设施按照最大涌水量设计，并保证其正常运行，杜绝事故发生。

此外，评价要求在储矿场及装车场四周设置导流沟，将储装场地周边冲刷水引至矿井水处理站，处理后尽量回用于生产用水，剩余部分排放至观音洞河；废石堆场下方修建150m3淋溶水池，进入场内的淋溶水经收集后泵回矿井水处理站，处理后可与矿井水一起排放。

### 1.3.3地下水环境

1）地下水环境质量现状

评价区域地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，本次评价选取了5个井泉进行现状监测。监测的S2、S7、S8、S12、S14泉点各项指标除总大肠菌群超标外，其余指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准，说明区域地下水环境质量现状一般。超标的主要原因是井泉受到当地农业污染影响较大，但总体上经消毒后可作为生活饮用水。

2）施工期地下水环境影响和保护措施

（1）巷道施工中所揭穿的含水层应及时封堵，应使用隔水性能良好且毒性小的材料，如Fe、Mn含量少且纯度高的高标号水泥。

（2）井下排水管道与主体工程同时施工，掘进过程所产生的淋水必须排入地面场地矿井水处理站处理，不得排入地表水体或就地入渗。

（3）合理安排施工顺序，在工作面整备结束前地面矿井水处理及回用系统应建成并调试完毕，以便在矿井试生产阶段即实现矿井水的资源化。

3）运营期地下水环境影响和保护措施

（1）矿井建成后，矿井开采后将主要影响梁山组（P2l）、栖霞组一段（P2q1）、栖霞组二段（P2q2）内所含基岩裂隙水。

（2）矿井排水造成的水资源损失量为3322m3/d，通过矿井水的资源化利用，可最大限度减少开采造成的地下水资源损失。

（3）加强对“三废”管理，尤其是对矿井水、生产废水、生活污水以及固体废物的处理与处置的管理，提高其治理、回收和利用率，污染物必须实现达标排放。

（4）S8、S12、S13井泉出露地层不属于主要漏失地层，发生漏失的可能性小，但位于沉陷范围内，泉水可能堵塞，流量减少等。其余各井泉受到影响的程度较小。

受影响的井泉中S8、S14分别为出口槽、水扬头居民点的饮用水源，泉水漏失将会影响到居民的水源。评价要求将S4、S7井泉的水源作为这两个居民点的备用水源，当水源不足时由矿方出资引用S4、S7井泉的水作为出口槽、水扬头居民点的饮用水，居民点这两个井泉的距离约350m~800m，引用其水源的可行性较高。

1.3.4环境空气

1）环境空气质量现状

根据大气监测点的监测结果表明，工业场地附近环境空气现状监测点的SO2、TSP、NO2、PM10日均浓度和SO2、NO2小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，说明本地区环境空气质量良好，具有一定的环境容量。

2）施工期环境空气影响及治理措施

施工期环境空气影响主要为施工产生的扬尘、锅炉以及生活炉灶烟尘燃煤产生的烟气。

施工期使用燃煤炉灶应燃用低硫煤或添加石灰固硫，并尽早安装电热水设备；施工道路采用洒水措施；施工期间施工材料和设备在装、运、卸过程中产生的粉尘主要采取洒水防尘等措施。定期对施工现场的裸露地面进行洒水抑尘。

3）运营期环境空气影响及治理措施

（1）储矿场地面硬化，四周修建围墙，上方设置棚架，在储矿场和装车点四周设喷雾洒水装置，卸载点、装车点等采取洒水防尘措施和工人个体防护措施，减轻扬尘对环境空气和人体健康的影响。

（2）矿井矿石汽车运输产生的废气、运输公路产生的运输扬尘等对环境的影响在可接受范围内。矿井新增交通流量对道路两侧环境空气影响较小。

### 1.3.5声环境

1）声环境质量现状

项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本次评价共设置了5个噪声监测点，各监测点声环境现状监测值均未超标，区域声环境现状良好。

2）施工期噪声影响及防治措施

在施工中，应对设备定期维修养护；加强对机械设备管理；合理安排施工时间，必要时设置临时围挡设施隔声，强化施工期噪声环境管理，避免噪声扰民事件发生。

3）运营期噪声影响及防治措施

果水硫铁矿建成后，高噪声源主要为机修车间、坑木加工房、热泵机组风机、泵类、压风机、通风机、绞车房等。主要采用减振、吸声、消声、隔声等声学治理措施。

由预测结果可知，评价要求矿方严格按要求修建工业场地围墙，并加强绿化降噪措施，预计降噪量在5～10dB（A）左右，确保工业场地厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。在采取绿化、修建场地围墙等降噪措施后，工业场地边界噪声预测值均达标。

矿井运输道路两侧10m内主要敏感点对门寨居民点昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》2类标准要求，夜间预测值将超标。由于运输车辆主要集中在白天，因此，只要严格限制夜间运输，白天时速小于30km/h，预计运输车辆对公路两侧声环境保护目标的影响不大。

### 1.3.6固体废物

1）施工期固体废物及处理方式

评价建议利用部分采掘废石修筑废石堆场截排水沟、排水涵洞、拦挡坝和淋溶水池；弃方中剥离表土应覆土于新塑地貌区，以利于植被恢复。评价要求尽快清运施工期的生活垃圾和遗留少量建筑垃圾至环卫部门指定地点处置；尽快完成工业场地地面硬化和绿化。

2）运营期固体废物处置和综合利用情况

（1）采掘废石处置及综合利用

矿井运营期间采掘废石产生量为2.5万t/a，根据采掘废石浸出液成分分析采掘废石为Ⅰ类一般工业固体废物，生产期采掘废石运往废石堆场排弃。

矿井采掘废石综合利用的途径主要为：利用采掘废石制造建筑材料。

（2）其它固体废物处置

矿井水处理站污泥、生活污水处理站污泥、生活垃圾均定期运至环卫部门指定地点处置。

## 1.4建设项目的环境可行性总结

### 1.4.1与产业政策、生态环境防治政策符合性总结

中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中规定了“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”为鼓励类产业类别。

本项目为硫铁矿原矿开采，项目建设正是为促进硫铁矿铁等国家紧缺矿产资源合理开发利用，提高资源的保障能力，促进地方经济建设和财政收入。本项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》是相符合的，是该产业政策中规定的鼓励类项目。

根据现场调查及相关资料，果水硫铁矿井田范围不位于自然保护区及风景名胜区、森林公园内，也无文物古迹、基本农田保护区等，矿山开采区域不涉及以上敏感区域，果水硫铁矿的建设符合矿山生态环境保护与污染防治技术政策。

### 1.4.2相关规划符合性总结

《贵州省矿产资源总体规划（2008-2015）》（以下简称“《规划》”）明确了主要矿产开发的准入条件，硫铁矿最低开采规模5万t/a，服务年限在10a以上，地质勘查程度需在详查以上，选矿回收率≥75%。

本项目为硫铁矿石开采，开采规模为25万t/a，矿山总服务年限34.4a（大于10a），采矿回采率达到85%，选矿回收率达到80%，矿山已进行地质详勘，2011年8月贵州省地矿局一一五地质大队提交了《贵州省瓮安县果水硫铁矿详查报告》。综上所述，本项目的建设与《贵州省矿产资源总体规划（2008-2015）》中相关要求相符。

- 1.4.3选址及布局合理性分析

1）工业场地

矿井新建工业场地，占用耕地对当地农业生产有一定影响，需采取耕地的补偿措施。所在位置地势平缓开阔，场地内设施布置集中，管理方便；矿井处于山区农村，工业场地及周边没有风景名胜区、森林公园等环境敏感因素，生态敏感程度不高。工业场地位于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二类区；声环境执行2类标准。工业场地的选址符合当地环境功能区划。

工业场地排水自然流向为为观音洞河，下游无溶洞、地下伏流或集中式取水口，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准，允许新增排污口。项目排水对场地选址的制约因素较小。

工业场地周围200m范围内无居民分布，根据专题预测结果可知，矿井生产噪声对附近居民影响很小，大气污染物排放对附近居民点的影响很小。

工业场地所在地环境地质条件较好，周围无地质灾害、断层等。

从环境保护角度分析，在采取占用农用地补偿、矿井污废水处理和复用措施并确保达标排放，以及强化事故排水风险防范及防洪措施后，矿井工业场地选址可行。

2）废石堆场

废石堆场位于紧邻工业场地北侧的山沟内，用于堆存矿井所产采掘废石，占地面积1.5hm2，容量约15万t，服务年限大于5a。评价要求将废石堆场表层熟土（约30cm厚）剥离后装袋堆存，用于服务期满后的覆土绿化。

废石堆场位于山沟内，废石堆场上游集雨面积约为28hm2，评价要求废石堆场周边需设置截排水沟、修筑拦挡坝、底部建设排水涵洞。废石堆场下游500m范围内无居民点分布，溃坝风险时对居民安全影响小。该场地防洪排水工程量较大，矿方应保证上游截排水沟的通畅。

废石堆场范围内无地下泉水出露，场地范围内无断层、褶皱、溶洞等不良地质结构。废石堆场出露地层渗透系数小，总体隔水性较好。根据本次监测采掘废石属Ⅰ类一般工业固体废物，采掘废石淋溶水经矿井水处理站处理后排放，预计少量未完全收集的采掘废石淋溶水经土壤稀释、降解后排放对地下水的影响较小。可见废石堆场选址是可行的。

3）炸药库

矿井拟新建炸药库一座，选址位于工业场地西北侧约280m，用于储存炸药、雷管，储量炸药1t、雷管5000发。占地面积约1000m2。炸药库周围300m范围内无居民点分布，炸药库与工业场地之间有山脊相隔，也不会威胁到工业场地安全，可见炸药库选址基本合理。炸药库在投入使用前必须经由当地公安部门的同意。

- 1.4.4环境风险

本项目主要有矿井事故排水、废石堆场溃坝等风险。

针对废石堆场溃坝风险，建设单位须采取严格防洪排洪措施，按要求修建拦挡坝，截排水沟和排水涵洞；开展采掘废石综合利用，减少采掘废石堆存量来避免溃坝风险的发生。

矿井水处理站按照评价要求按最大涌水量设计，同时加强管理，井下水仓需满足8h正常涌水量的蓄积；生活污水处理站调节池容积应满足检修要求，并尽可能地避免污废水处理系统的非正常运行，污废水处理系统机电设备应有备用。

- 1.4.5环境经济损益

瓮安县果水硫铁矿建成后，环保基本建设总投资为500.7万元，占项目建设总投资的6.36%。项目在采取相应的污染治理措施后，效益与费用之比为1.13，大于1；矿井环境代价为52.28万元/a，环境成本为2.09元/t矿。说明果水硫铁矿环境治理工程在经济上可行。

- 1.4.6公众参与

本项目的公众参与调查显示公众对果水硫铁矿的建设还是比较关注的，其主要调查结论如下：

1）100％的被调查人员支持本项目的建设，受调查的团体也全部支持本项目的建设。

2）对受调查个人和团体的顾虑，设计、环评均提出了相应保护措施和补偿措施；同时矿方已承诺严格按照设计和环评提出的各项环境保护措施实施，确保矿井开采对环境的影响降到最小，避免扰民事件发生，保证公众利益。

- 1.4.7清洁生产

本次清洁生产评价指标参考《清洁生产标准-铁矿采选业》（HJ/T-2006），从工艺与装备要求、资源能源利用指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行评价。参与评价的14个清洁生产指标中，3个达到一级水平、4个达到二级水平、7个达到三级水平，均能达到国内清洁生产基本水平。总体来说，本项目整体能够达到清洁生产三级水平。

- 1.4.8总量控制

项目的总量控制建议指标如下：

水环境污染物：COD，12.08t/a；NH3-N，0.34 t/a。

- 1.4.9综合评价结论

果水硫铁矿的建设符合国家产业政策及环保政策，对促进当地经济发展具有一定作用，其建设是必要的。

果水硫铁矿项目组成、选址、布局、规模、工艺合理可行；公众支持率高；排放总量指标经当地环保部门落实；矿井水、采掘废石等均按要求进行综合利用；沉陷区制定了生态综合整治规划；环境风险事故发生的几率和强度均较小。环评报告和开采方案所提出各项污染防治和生态保护措施在贵州其它矿井均有成功实例，实践证明是可行可靠的，只要严格执行，就可将不利影响控制在环境可接受的范围内，同时还可带动地方生态建设。

从环境保护角度看，瓮安县果水硫铁矿的建设是可行的。

# 2建议

果水硫铁矿要结合当地实际，与地方紧密协作，建立有效的生态综合整治机制与专门机构，负责果水硫铁矿矿区土地复垦的生态综合整治，将矿区的土地复垦和生态综合整治提高至较高的水平。评价建议建设单位积极寻求矿井水资源利用途径，努力提高矿井水回用率。

评价要求矿方在投产后进行采掘废石全成分分析、浸出液试验及危险废物鉴别，进一步确定废石的类别，以指导废石堆场建设。

建议建设单位应提高企业整体素质，加强企业的竞争力，防止因事故排放或违反环保法律、法规造成环境风险，减少企业的经济损失，实现矿井经济效益和环境效益的统一，同时加强员工的教育管理，使其在生产、生活中自觉保护环境。